Примеры расчета разверток переходов между трубами круглого и прямоугольного сечений программой «Трубодум».

Пример 1.

Параметры перехода:

Прямоугольное сечение: (XxY)=100x100

Радиус круглого сечения: R=50

Расстояние между сечениями: L=50

Смещение осей сечений: dX=0 dY=0

Результаты расчета развертки:

Общие габариты (XxY)=191.6x131.7

Координаты точек контура развертки (по квадрантам прямоугольного сечения):

Квадрант 1

Точка     X         Y

T1        0         50

T2        75.8      65.8

T3        95.8      20

T4        50        0

R1        15.6      50.2

R2        31.2      51.6

R3        46.5      54.8

R4        61.4      59.8

Квадрант 2

Точка     X         Y

T1        0         50

T7        -75.8     65.8

T6        -95.8     20

T5        -50       0

L1        -15.6     50.2

L2        -31.2     51.6

L3        -46.5     54.8

L4        -61.4     59.8

Квадрант 3

Точка     X         Y

T1        0         -50

T7        -75.8     -65.8

T6        -95.8     -20

T5        -50       0

L1        -15.6     -50.2

L2        -31.2     -51.6

L3        -46.5     -54.8

L4        -61.4     -59.8

Квадрант 4

Точка     X         Y

T1        0         -50

T2        75.8      -65.8

T3        95.8      -20

T4        50        0

R1        15.6      -50.2

R2        31.2      -51.6

R3        46.5      -54.8

R4        61.4      -59.8

# Пример 2 (со смещением осей труб)

Параметры перехода:

Прямоугольное сечение: (XxY)=100x100

Радиус круглого сечения: R=50

Расстояние между сечениями: L=50

Смещение осей сечений: dX=50 dY=0

Результаты расчета развертки:

Общие габариты (XxY)=204.1x161

Координаты точек контура развертки (по квадрантам прямоугольного сечения):

Квадрант 1

Точка     X         Y

T1        50        50

T2        126.8     40

T3        94.4      -22.9

T4        50        0

R1        65.6      50

R2        81.3      49.8

R3        96.9      48.6

R4        112.2     45.6

Квадрант 2

Точка     X         Y

T1        50        50

T7        -18       80.5

T6        -77.3     41.9

T5        -50       0

L1        34.4      50.4

L2        19        53.1

L3        4.5       59.1

L4        -8.1      68.4

Квадрант 3

Точка     X         Y

T1        50        -50

T7        -18       -80.5

T6        -77.3     -41.9

T5        -50       0

L1        34.4      -50.4

L2        19        -53.1

L3        4.5       -59.1

L4        -8.1      -68.4

Квадрант 4

Точка     X         Y

T1        50        -50

T2        126.8     -40

T3        94.4      22.9

T4        50        0

R1        65.6      -50

R2        81.3      -49.8

R3        96.9      -48.6

R4        112.2     -45.6